# 技术背景

本专利用于洗护和化妆品广口日化包装瓶预型件的小批量、多规格柔性吹瓶单元。广口瓶的封口行程随瓶型变化，封口执行机构需要兼顾不同瓶型的组件配置和稳定的吹塑气路建立。

# 发明内容

吹瓶单元包括缸体及能够在缸体内沿轴向移动的活塞轴。活塞轴设有封口位置；运动至该位置时，活塞轴封堵预型件的瓶口，同时使缸体内的吹塑气道连通至活塞轴进气孔，从而建立吹塑气路。

在缸体内侧周部和活塞轴外侧周部分别布置线圈组件与磁性组件，两者隔着径向间隙相对设置，安装位置可以互换。针对广口瓶的维护空间，本实施方式采用线圈组件布置在缸体内侧周部、磁性组件布置在活塞轴外侧周部的形式。

磁性组件由沿活塞轴轴向依次排列的多组磁性件构成，组与组之间采用第一隔离件隔开；线圈组件也由沿轴向依次排列的多组线圈构成，相邻线圈组之间采用第二隔离件隔开。在同一瓶型模组内，各组磁性件的磁极沿轴向排列且N极朝向一致；各组线圈通电后形成的磁极也沿轴向排列且N极朝向一致。

不同瓶型模组根据对应的封口行程确定磁性件组数、线圈组数、轴向节距以及第一隔离件和第二隔离件的尺寸；各瓶型模组内仍保持各自的N极同向排列。

控制时切换线圈组件的电流方向，改变线圈组件的电磁极性，使其与磁性组件之间形成轴向吸引力或排斥力。该轴向磁作用力带动活塞轴向上或向下移动，使活塞轴在打开位置和封口位置之间切换。

活动配合处采用密封配合，以限制吹塑气体从活动配合处泄漏，保证封口位置建立吹塑气路时的密封性。

# 瓶型切换及控制

用于安装不同规格组件模组的部位分别配设可拆换的衬套。吹瓶单元还配置瓶型配方管理装置、快速换模装置和视觉规格确认单元，用于调用当前瓶型对应的组件模组。切换瓶型时，更换衬套及对应组件模组，并按瓶型配方设定线圈的组数、节距和励磁时序。

缸体设置用于检测活塞轴实时高度的位置传感器，控制器依据位置信号控制线圈组件的电流方向。采用闭环控制时，可针对不同瓶型预设目标封口高度和目标打开高度；活塞轴到达相应目标位置后停止或换向。

# 本发明的优点

通过轴向电磁作用驱动活塞轴切换，可在广口日化包装瓶预型件的吹瓶过程中完成打开和封口动作，并在封口位置形成与进气孔连通的吹塑气路。

# 替代方案

磁性组件和线圈组件的内外布置关系可以互换，但仍保持二者在径向间隙中相对布置。

# 本发明的关键点和保护点

关键在于：活塞轴封口时同步完成瓶口封堵和气路连通；多组磁性件与多组线圈沿轴向配合并保持同向N极排列；通过电流方向切换获得驱动活塞轴的吸引力或排斥力，并可结合实时高度信号按目标封口高度和目标打开高度实施闭环控制。